Оглавление

2 СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	3

2.1 Общие положения	3

2.2 Плановое обоснование	4

2 СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ

2.1 Общие положения

Строительство, реконструкция и благоустройство промышленных или гражданских объектов осуществляются на основе проектов застройки, детальной планировки и рабочих чертежей. В свою очередь, разработка проекта требует создания исходных топографических материалов (карт, планов и профилей), которое сводится к определению взаимного положения различных элементов ситуации и рельефа и к отображению полученной информации.

Полевые геодезические измерения, выполняемые с целью создания карт, планов и профилей, называют съёмкой.

В зависимости от характера конечной продукции определяется состав работ. Если требуется получить план (карту) местности без изображения рельефа, то выполняют горизонтальную или контурную съемку, если с изображением рельефа, то топографическую.

Для получения изображения рельефа или высотных характеристик применяют высотную или вертикальную съемку.

При съемке небольших участков местности, как это встречается в строительстве, чаще всего применяют наземную съемку, которая в зависимости от наименования основного прибора получает соответствующее название: теодолитная - выполняется с помощью теодолита и мерных приборов, в результате получают контурный план; тахеометрическая - с помощью тахеометра, в результате получают план с изображением рельефа; мензульная - с помощью мензулы и кипрегеля, топографический план с изображением рельефа получают непосредственно в поле; фототеодолитная - с помощью фототеодолита, в результате можно получить как контурный, так и топографический план.

На геодезической практике студент должен приобрести навыки в производстве простейших видов топографических съемок, научиться выбирать наиболее рациональные способы съемки ситуации и рельефа в зависимости от особенностей местности, а также освоить методику выполнения полевых и камеральных работ.

Общими характерными признаками участка для топографической съемки должны быть:

- пересеченная местность с четко выраженными формами рельефа;

- наличие на участке достаточного количества элементов ситуации и предметов местности;

- наличие на участке капитальных зданий и сооружений, выходов подземных коммуникаций (водостоки, колодцы, люки/камеры и т.д.).

До начала работ необходимо уяснить цель составления топографического плана данного участка местности и возможные варианты его использования, так как от этого зависит выбор масштаба съемки.

Например, планы масштаба 1:2000 используются прежде всего для составления проектов детальной планировки микрорайонов города или поселка, для ведения оперативного плана района с подземными коммуникациями, для составления генеральных планов поселков и т.д.

Топографическая съемка осуществляется по принципу «от общего к частному»: сначала определяется взаимное положение основных (опорных) точек, т.е. создается съемочное обоснование (плановое и высотное), а затем производится съемка подробностей ситуации и рельефа.

Заканчивается работа составлением топографического плана участка.

2.2 Плановое обоснование

Задача: усвоить методику создания планового обоснования на строительном участке, закрепить навыки измерения горизонтальных углов и расстояний на местности, научиться самостоятельно выполнять обработку геодезических измерений и вычислять координаты точек обоснования.

Съемочное обоснование представлено 8-ю точками, по которым проложен замкнутый планово-высотный ход.

В теодолитно-высотном ходе в нашем случае расстояния измерены электронным тахеометром, горизонтальные и вертикальные углы - теодолитом Т30 полным приемом.

Результаты измерения углов представлены в журнале измерения горизонтальных углов и журнале тахеометрической съемки.

Таблица 1. Журнал измерения горизонтальных углов

| №№ точек |  | Круг | Отсчеты |  | Углы из полуприемов |  | Среднее значение угла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ | ВИЗ |  | ⁰ | ʹ | ⁰ | ʹ | ⁰ | ʹ |
| 1 | 8 | Л | 22 | 18 | 192 | 26 | 192 | 27 |
|  |  |  | 214 | 44 |  |  |  |  |
|  | 2 | П | 202 | 21 | 192 | 28 |  |  |
|  |  |  | 34 | 49 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Л | 12 | 30 | 120 | 44 | 120 | 44 |
|  |  |  | 133 | 14 |  |  |  |  |
|  | 3 | П | 192 | 29 | 120 | 43 |  |  |
|  |  |  | 313 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | Л | 10 | 30 | 107 | 58 | 107 | 59 |
|  |  |  | 118 | 28 |  |  |  |  |
|  | 4 | П | 190 | 31 | 108 | 00 |  |  |
|  |  |  | 298 | 31 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Л | 06 | 00 | 129 | 38 | 129 | 38 |
|  |  |  | 135 | 38 |  |  |  |  |
|  | 5 | П | 186 | 01 | 129 | 37 |  |  |
|  |  |  | 315 | 38 |  |  |  |  |
| 5 | 4 | Л | 09 | 15 | 138 | 30 | 138 | 29 |
|  |  |  | 147 | 45 |  |  |  |  |
|  | 6 | П | 189 | 16 | 138 | 28 |  |  |
|  |  |  | 327 | 44 |  |  |  |  |
| 6 | 5 | Л | 13 | 00 | 99 | 11 | 99 | 11 |
|  |  |  | 112 | 11 |  |  |  |  |
|  | 7 | П | 192 | 59 | 99 | 10 |  |  |
|  |  |  | 292 | 09 |  |  |  |  |
| 7 | 6 | Л | 08 | 30 | 123 | 44 | 123 | 43 |
|  |  |  | 132 | 14 |  |  |  |  |
|  | 8 | П | 188 | 29 | 123 | 42 |  |  |
|  |  |  | 312 | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 7 | Л | 22 | 10 | 167 | 50 | 167 | 49 |
|  |  |  | 190 | 00 |  |  |  |  |
|  | 1 | П | 202 | 09 | 167 | 48 |  |  |
|  |  |  | 09 | 57 |  |  |  |  |

Результаты измерения расстояний представлены в таблице 2.

Таблица 2. Длины сторон теодолитного хода

| № | Сторона | Расстояние. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 48,483 |
| 2 | 2-3 | 102,288 |
| 3 | 3-4 | 82,766 |
| 4 | 4-5 | 137,676 |
| 5 | 5-6 | 106,800 |
| 6 | 6-7 | 97,719 |
| 7 | 7-8 | 81,093 |
| 8 | 8-1 | 34,594 |

Измерение горизонтальных углов.

Перед началом работ должны быть выполнены все поверки теодолита и проведено компарирование мерного прибора.

Обычно измеряют внутренние углы полигона. Если ход проложен по часовой стрелке, то измеряют правые по ходу углы. Отсчет по горизонтальному кругу берут сначала на предшествующую, а затем на последующую точки. Так, на точке 2 берут отсчет на точку 1, а затем на точку 3. Если ход проложен против часовой стрелки, то измеряют левые по ходу углы, то есть отсчеты сначала берут на предшествующую, а затем на последующую токи.

Точка, над которой устанавливают теодолит для выполнения измерений, называют станцией. На каждой станции теодолит приводят в рабочее положение: центрируют над вершиной угла; приводят вертикальную ось прибора в отвесное положение; подготавливают зрительную трубу теодолита к наблюдению.

Центрирование теодолита над вершиной угла осуществляют с помощью отвеса или оптического центрира. Прибор центрируют тем точнее, чем короче стороны теодолитного хода. Погрешность mц в измерении угла за центрирование можно вычислить до начала измерений по формуле:

mц=mρDρ

где mβ - погрешность измерения угла; D - длина наиболее короткой стороны угла.

Приняв погрешность mц в два раза меньше погрешности mβ и длину короткой стороны D = 100 м, получим:

mц=30´´∙100000 мм2∙206265=7 мм

Из этого следует, что при работе теодолитом 30-секундной точности на сторонах угла D = 100 м ошибка центрирования не должна превышать 7 мм.

При более коротких сторонах погрешность центрирования должна быть меньше.

Приведение вертикальной оси в отвесное положение выполняют при помощи цилиндрического уровня и трех подъемных винтов.

После установки теодолита в рабочее положение приступают к измерению углов хода. При двух направлениях на станции углы измеряют способом полуприемов. Если число направлений больше двух, применяют способ круговых приемов. Расхождения значений углов в полуприемах не должны превышать двойной точности прибора. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение угла из двух полуприемов.

Для ориентирования линий теодолитного хода, а также для контроля измерения углов целесообразно отсчитывать по буссоли магнитные азимуты сторон хода и записывать их в журнал.

Измерение сторон теодолитного хода.

Измерения сторон теодолитного хода производят последовательным уложением мерной ленты в створ линии. Мерные ленты или рулетки не должны отклоняться от створа. Для указания створа линии длиной более 150 м устанавливают дополнительные вешки. Перед измерением необходимо

расчистить створ от посторонних предметов (камней, завалов и т.д.).

Привязка планового обоснования к пунктам опорной геодезической сети. В тех случаях, когда участок съемки удален от пунктов опорной геодезической сети, для получения прямоугольных координат точек планового обоснования выполняют дополнительные геодезические измерения.

Обработка результатов измерений.

Вычислительные работы начинают с проверки во «вторую руку» полевых журналов. Если не выполнить эту работу, то ошибки полевых вычислений обнаружатся только после полной обработки материалов, что повлечет за собой переделку всей работы.

Затем в журнале измерения горизонтальных углов составляют рабочую схему теодолитного хода. На схеме показывают пункты опорной геодезической сети, исходные направления, вершины и стороны теодолитных ходов. Исходные пункты и стороны показывают красным цветом. На схему выписывают названия пунктов, значения горизонтальных углов и длин сторон. Для ориентирования на схеме стрелкой показывают направление север - юг.

Вычисления координат вершин теодолитного хода производят в специальной ведомости (табл. 3) в следующей последовательности.

1. Со схемы теодолитного хода в графу 1 ведомости выписывают названия исходных пунктов и вершин основного теодолитного хода. Из журнала измерений линий выписывают в графу 6 значения горизонтальных проложений di и сверяют их для контроля со схемой теодолитного хода.

2. В графу 4 выписывают значения исходных дирекционных углов, а в графы 11 и 12 - абсциссы и ординаты пунктов.

3. Подсчитывают в графе 2 сумму измеренных углов и вычисляют угловую невязку хода:

fβ=βi-βт     					(1)

где	Σβт - теоретическая сумма углов хода, которую вычисляют по формулам:

Σβт = αн - αк + 180° (n + 1) - для правых углов;

Σβт = αк - αн + 180º (n + 1) - для левых углов;

Σβт = 180º (n - 2) - для замкнутого полигона,

где	αн и αк - ориентирные дирекционные углы начальной и конечной сторон хода; n - число сторон хода.

Невязку сравнивают с допустимой.

Если угловая невязка получилась больше допустимой, надо второй раз проверить вычисление углов в полевом журнале, затем проверить углы, пользуясь магнитными азимутами сторон хода, и выявить, какие углы надо измерить повторно на местности. Необходимо помнить, что по магнитным азимутам можно обнаружить только грубые промахи в измерении углов.

Если угловая невязка меньше допустимой, ее распределяют на все углы поровну. Поправку δβ, которую вычисляют по формуле:

δβ = -fβ/n,

округляют до 0,1′. Если fβ не делится без остатка на n, то большую по абсолютной величине поправку вводят в углы с короткими сторонами.

Таблица 3. Ведомость вычислений координат точек замкнутого теодолитного хода

| Точки |  | Гориз. прол. стан., м | Измерен. углы | Дирекц. Углы | Приращения |  | Координаты |  | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоян. | Наблюд. |  |  |  | Δy | Δx | y | x |  |
|  |  |  |  |  | в метрах |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 48,483 | 192 27 | 41 30 53 57 | -13 +39,199 | +1 +28,532 | 2290,000 | 5650,000 | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 2329,186 | 5678,533 | 2 |
| 2 | 1 | 102,288 | 120 44 | 354 41 | -24 -9,478 | +1 +101,848 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2319,684 | 5780,382 | 3 |
| 3 | 2 | 82,766 | 107 59 | 282 40 | -19 -80,752 | +1 +18,149 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 2238,913 | 5798,532 | 4 |
| 4 | 3 | 137,676 | 129 38 | 232 18 | -31 -108,933 | +2 -84,193 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 2129,949 | 5714,341 | 5 |
| 5 | 4 | 106,800 | 138 29 | 190 47 | -24 -19,982 | +2 -104,914 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 2109,943 | 5609,429 | 6 |
| 6 | 5 | 97,719 | 99 11 | 109 58 | -23 +91,845 | +1 -33,368 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | 2201,765 | 5576,062 | 7 |
| 7 | 6 | 81,093 | 123 43 | 53 41 | -19 +65,341 | +1 +48,027 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | 2267,087 | 5624,090 | 8 |
| 8 | 7 | 34,594 | 167 49 | 41 30 | -10 +22,923 | +1 +25,909 |  |  |  |
|  | 1 |  | Σ1080 00 |  |  |  | 2290,000 | 5650,000 | 1 |
|  |  |  |  |  | Σ0,163 | Σ-0,010 | f=0,163 м | 326/2000<691/2000 |  |

В теодолитных ходах небольшой длины поправки в измеренные углы можно вводить так, чтобы углы оказались округленными до целых минут. Для контроля подсчитывают сумму поправок, она должна точно равняться невязке, взятой с обратным знаком.

4. По формуле:

βисп = β + δβ

вычисляют исправленные значения углов и выписывают их в графу 3 ведомости. Сумма исправленных углов должна точно равняться теоретической сумме углов хода.

5. По исправленным значениям углов вычисляют дирекционные углы сторон хода:

αi + 1 = αi ∓ 180º - β - для правых углов; 			(2)

αi + 1 = αi + β ∓ 180º - для левых углов, 			(3)

Контролем правильности вычислений служит равенство вычисленного и исходного значений конечного дирекционного угла. Дирекционные углы сторон выписывают в графу 4.

6. В графе 3 ведомости вычислений подсчитывают длину хода

7. Приращения координат вычисляют по формулам:

Δх = dcosα и Δy = dsinα.

Приращения вычисляют с помощью калькулятора или по таблице приращений.

8. Вычисляют невязки в приращениях координат по каждой оси и сравнивают их с допустимыми значениями.

Теоретические суммы приращений координат по осям равны:

ΣΔxт = Хк - Xн; ΣΔyт = Yк - Yн,

где Хк, Yк и Хн, Yн - соответственно координаты конечной и начальной точек теодолитного хода. Для замкнутого теодолитного хода (когда Хк = Xн и Yк = Yн) ΣΔxт = 0; ΣΔyт =0.

В результате измерения углов и линий возникают погрешности в приращениях координат, под влиянием которых эти величины называются невязками, fx по оси X и fу по оси Y. Невязка в периметре, которую определяют по формуле:

fP=fx2+fy2

считается допустимой, если она не превышает 1:2000 периметра Р.

9. Если невязка в периметре допустима, то невязки по осям fx и fу распределяют с обратным знаком на все приращения пропорционально длинам горизонтальных проложений. Поправки в приращения координат вычисляют по формулам:

δxi=-fxPdi

δyi=-fyPdi

Контроль правильности распределения невязок осуществляют в соответствии с зависимостями:

Σδxi=-fx

Σδyi=-fy

Поправки округляют до 0,01 м и полученные значения в сантиметрах записывают над приращениями координат.

10. Исправленные значения приращений Δx′i и Δy′i вычисляют по формулам:

∆yi'=∆yi+δyi

и выписывают в ведомость вычислений.

Контроль вычислений осуществляют по формулам:

∆xi'=∆xт

∆yi'=∆yт

11. Вычисляют координаты вершин теодолитного хода:

Xi = Xi-1 + Δx′i; Yi = Yi-1 + Δy′i,

где Xi-1, Yi-1 и Хi, Yi - координаты предшествующей и последующей вершин теодолитного хода. Контролем правильности вычислений служит совпадение вычисленных координат конечной точки теодолитного хода.

Таблица 4. Журнал тахеометрической съемки

| № точки стояния, высота прибора, k, м отметка точки стояния, Н, м | № точки визирования | Расстояние, d м | Высота наведения l, м | v ' | h=d×tgv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1, i=1,37 м | 2 | 48,483 | l=i | -4 55 | -4,17 |
| 2, i=1,40 м | 1 | 48,483 | l=i | +4 52 | +4,13 |
|  | 3 | 102,288 | l=i | -0 10 | -0,30 |
| 3, i=1,40 м | 2 | 102,288 | l=i | +0 09 | +0,27 |
|  | 4 | 82,766 | l=i | +0 37 | +0,89 |
| 4, i=1,38 м | 3 | 82,766 | l=i | -0 38 | -0,92 |
|  | 5 | 137,676 | l=i | +2 51 | +6,85 |
| 5, i=1,42 м | 4 | 137,676 | l=i | -2 53 | -6,93 |
|  | 6 | 106,800 | l=i | -1 44 | -3,23 |
| 6, i=1,40 м | 5 | 106,800 | l=i | +1 44 | +3,29 |
|  | 7 | 97,719 | l=i | -2 20 | -3,98 |
| 7, i=1,40 м | 6 | 97,719 | l=i | +2 20 | +3,98 |
|  | 8 | 81,093 | l=i | -1 14 | -1,75 |
| 8, i=1,37 м | 7 | 81,093 | l=i | +1 14 | +1,75 |
|  | 1 | 34,594 | l=i | -4 17 | -2,59 |
| 1, i=1,37 м | 8 | 34,594 | l=i | +4 18 | +2,60 |

Принимаем пункт 1 за исходный с координатами:

X1=5640+10×1=5650 (м);

Y1=2280+10×1=2290 (м);

Н1=45,6+2×1=47,6 (м).

Исходное направление 8-1 с дирекционным углом 40⁰30ʹ+1⁰=41⁰30ʹ.

Таблица 5. Ведомость увязки превышений и отметок опорных точек

| №№ точек | Длины сторон d, м | Превышения |  | Среднее превышение hср | Поправки м | Исправленные превышения hиспр. | Отметки точек H,м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hпр | hобр |  |  |  |  |  |
| I | 48,483 | -4,17 | +4,13 | +4,15 | -0,01 | +4,14 | 47,60 51,74 | I |
| II |  |  |  |  |  |  |  | II |
|  | 102,288 | -0,30 | +0,27 | -0,28 | -0,01 | -0,29 | 51,45 |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  | III |
|  | 82,766 | +0,89 | -0,92 | +0,91 | -0,01 | +0,90 | 52,35 |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|  | 137,676 | +6,85 | -6,93 | +6,89 | -0,01 | +6,88 | 59,23 |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | 106,800 | -3,23 | +3,29 | -3,26 | -0,01 | -3,27 | 55,96 |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |  | VI |
|  | 97,719 | -3,98 | +3,98 | -3,98 | -0,01 | -3,99 | 51,97 |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |  | VII |
|  | 81,093 | -1,75 | +1,75 | -1,75 | -0,01 | -1,76 | 50,21 |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |  | VIII |
|  | 34,594 | -2,59 | +2,60 | -2,60 | -0,01 | -2,61 | 47,60 |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  | I |
| P= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 691,419 |  | ∑hср= | 0,080 |  | 0,00 |  |  |

Невязка   fh =0,080 м		fhдоп=0,04×6,91/2,83=0,098 м